Dzięki za to kluczowe spostrzeżenie! Jeśli chcemy wejść na rynek z tupetem jako Top Ekspert i wykorzystać ten dokument do wsparcia sprzedaży B2B/B2C, instrukcja musi być narzędziem marketingowym, a nie tylko suchym tekstem technicznym.

Poniżej znajduje się zaktualizowana i zoptymalizowana instrukcja Navbow+ w języku polskim. Wprowadzone zmiany:

- Dostosowanie języka: Zmieniono język na bardziej bezpośredni i ekspercki.

- Akcent na przewagę konkurencyjną: Wprowadzono elementy podkreślające bezpieczeństwo i lokalne wsparcie serwisowe.

- Wsparcie dla B2B/Resselerów: Instrukcja jest teraz zoptymalizowana, by wspierać argumenty sprzedażowe z dokumentu ARGUMENTY dla resselerów (np. łatwość obsługi, minimalizacja reklamacji).

## SUBLUE NAVBOW+ INSTRUKCJA OBSŁUGI (Wersja Dystrybutorska PL)

### Wprowadzenie i Podstawy Bezpieczeństwa

WAŻNE! Zacznij od przeczytania!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi przed uruchomieniem skutera podwodnego Navbow+. Zachowaj ten dokument jako źródło referencyjne na czas trwania gwarancji.

V20

Ostrzeżenie Wiekowe: Użytkowanie urządzenia przez osoby poniżej 16 roku życia nie jest zalecane. Wymagana jest stała, bezpośrednia opieka osoby dorosłej. Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu elektrycznego, zachowaj ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem.

[Logo: SUBLUE EXPLORER Navbow – symbol jakości i innowacji]

### Sekcja 1: Twoje Pełne Wsparcie i Bezpieczeństwo

1.1. Lokalny Serwis i Gwarancja – Twoja Przewaga

- Jako lokalny dystrybutor SUBLUE, zapewniamy pełne wsparcie techniczne i serwis gwarancyjny w Polsce. Masz dostęp do autentycznych części zamiennych i szybkiej obsługi, czego nie gwarantują tanie importy.

- Wsparcie w zakresie problemów technicznych, pobierania oprogramowania (Firmware) oraz filmów instruktażowych, uzyskasz, kontaktując się z naszym działem wsparcia pod adresem: support@sublue.com

1.2. Wymogi Nurkowe

- Navbow+ to zaawansowany sprzęt. Korzystanie z niego musi być zgodne z zasadami bezpieczeństwa nurkowania, snorkelingu lub pływania.

- NIGDY nie nurkuj w pojedynkę (Solo Dive). Zawsze używaj Navbow+ w towarzystwie partnera.

1.3. Krytyczne Środki Ostrożności (Przed Użyciem)

- Pokrywa Baterii (Kluczowe!): Upewnij się, że pokrywa baterii jest całkowicie sucha i prawidłowo, szczelnie zablokowana przed zanurzeniem. Nawet minimalna ilość wilgoci lub niewłaściwe zamknięcie grozi zalaniem i utratą gwarancji.

- Tylko w wodzie: Włączanie śrub napędowych poza wodą jest kategorycznie zabronione. Grozi to przegrzaniem elementów i uszkodzeniem.

- Woda Słodka: Po każdym użyciu w wodzie słonej (morze) lub chlorowanej (basen), należy dokładnie spłukać cały korpus i śruby napędowe Navbow+ słodką wodą.

### Sekcja 2: Przygotowanie i Elementy Navbow+

2.1. Schemat Urządzenia

[Rysunek: Schemat produktu Navbow+ z numerami elementów]

- Pokrywa ochronna śruby napędowej

- Śruby napędowe (śmigła) – Utrzymuj z dala od ciała i włosów.

- Wlot wody (filtr)

- Mocowanie do kamery sportowej – Idealne dla fotografów (Argument dla B2B).

- Korpus (Obudowa)

- Wyświetlacz OLED – Wskaźnik prędkości, stanu baterii, głębokości.

- Wskaźnik poziomu baterii

- Przycisk POWER (Włączanie/Wyłączanie)

- Uchwyt (Uchwyt lewy)

- Zabezpieczenie przycisku Start/Stop (Blokada) – Podwójne zabezpieczenie.

- Przycisk Start/Stop (Wyzwalacz)

- Przycisk do regulacji prędkości

- Uchwyt (Uchwyt prawy)

- Pokrywa baterii – Sprawdź szczelność!

- Mocowanie do linki bezpieczeństwa

2.2. Instalacja Baterii (Ważna sekwencja)

- Otwórz pokrywę baterii: Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący z tyłu Navbow+ i pociągnij pokrywę.

- Podłącz baterię: Włóż baterię, upewniając się, że strzałka na baterii jest zgodna z oznaczeniem w komorze. Pchnij do przodu, aż usłyszysz kliknięcie.

- Zamknij pokrywę baterii: Wciśnij pokrywę mocno, aż usłyszysz wyraźne, podwójne kliknięcie i zostanie ona bezpiecznie zablokowana.

### Sekcja 3: Ładowanie i Uruchomienie

3.1. Ładowanie (Wyłącznie Bateria)

[Rysunek: Schemat ładowania baterii i wskaźnik LED]

- Ładuj baterię wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki SUBLUE.

- Zawsze wyjmij baterię z korpusu Navbow+ przed ładowaniem.

- Podłącz ładowarkę do portu baterii.

  - Czerwony LED: Ładowanie.

  - Zielony LED: Ładowanie zakończone (Czas ładowania: ok. 3 godziny).

3.2. Włączanie i Kontrola Napędu

- Włącz: Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 2 sekundy.

- Zmiana Prędkości: Navbow+ oferuje 3 biegi:

  - Bieg 1: Podstawowy (Najdłuższy czas pracy – 75 min).

  - Bieg 2: Sport (Optymalna równowaga mocy i czasu).

  - Bieg 3: Turbo (Maksymalna prędkość 2 m/s).

  - Krótko naciśnij przycisk [Zmiana Prędkości] (12), aby przełączyć biegi.

- Start/Napęd:

  - W wodzie, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski Zabezpieczenia (Blokady).

  - Następnie wciśnij dowolny przycisk Start/Stop (Wyzwalacz), aby uruchomić śruby napędowe.

### Sekcja 4: Aplikacja i Specyfikacja

4.1. Aplikacja SublueGo (Pełna Kontrola)

- Pobierz i zainstaluj aplikację SublueGo na telefonie (iOS/Android).

- Sparuj telefon z włączonym Navbow+ przez Bluetooth.

Kluczowe Funkcje w Aplikacji:

- Monitoring stanu: Sprawdzenie baterii, temperatury i głębokości w czasie rzeczywistym.

- Dane treningowe: Zapis i przegląd trasy (GPS), głębokości i czasu użycia.

- Aktualizacje: Bezpośrednia aktualizacja oprogramowania urządzenia (Firmware).

4.2. Specyfikacja Navbow+ (DPV PRO)

| Parametr | Navbow+ |
| --- | --- |
| Maksymalna Głębokość Operacyjna | 40 metrów (131 stóp) |
| Maksymalna Prędkość | Do 2 m/s (Bieg Turbo) |
| Czas Pracy (Typowy) | Do 75 minut |
| Waga (z baterią) | 3,7 kg |
| Czas Ładowania | 3 godziny |
| Moc | 480 W |

4.3. Konserwacja i Przechowywanie

- Po użyciu w wodzie morskiej konieczne jest dokładne opłukanie słodką wodą.

- Przechowuj baterię oddzielnie, w suchym i chłodnym miejscu, poza korpusem urządzenia.

- Regularnie sprawdzaj czystość wlotu wody (filtr).

Wsparcie Techniczne (Lokalny Dystrybutor):

W razie pytań lub potrzeby serwisu, skontaktuj się z nami: biuro@sublue.com